барабан дробеметный конвейерный периодического действия модель 42236Н

| Барабан дробеметный конвейерный периодического действия модели 42236Н предназначен для очистки от пригара стальных и чугунных отливок с одновременной выбивкой стержней и формовочной смеси. |  |
| --- | --- |
| Барабан модели 42236Н климатического исполнения УХЛ категории 4 по ГОСТ 15150-69 должен эксплуатироваться при температуре от +1°С до +35°С, относительной влажности 60% при 20°С, атмосферном давлении от 630 мм рт. ст. до 800 мм рт. ст. |  |

| Технические характеристики |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Параметр | Значение |
| 1. | Объем загрузки, не более, м3 | 1,2 |
| 2. | Наибольшая масса загрузки, кг | 3 000 |
| 3. | Наибольшая масса очищаемой отливки, кг | 500 |
| 4. | Наибольшая объемная диагональ обрабатываемой детали, не более, мм | 700 |
| 5. | Количество аппаратов дробеметных, шт. | 1 |
| 6. | Производительность аппарата дробеметного, кг/мин | 800±10% |
| 7. | Рекомендуемый абразив | Дробь ДСЛ 0,8…2,8 365 ГОСТ 11964-81 |
| 8. | Режим работы | Полуавтоматический |
| 9. | Содержание стрежней и формовочной смеси в массе загрузки, не более, % | 40 |
| 10. | Производительность при очистке отливок средней сложности из серого чугуна по ГОСТ 1412-85 при максимальной загрузке, не менее, т/час |  |
|  | очистка | 10,5 |
|  | очистка-выбивка | 5,4 |
| 11. | Тип конвейера | Пластинчатый металлический |
| 12. | Объем отсасываемого воздуха, не менее, м3/час | 16 000 |
| 13. | Габаритные размеры барабана, не более, мм: |  |
|  | длина | 6 800 |
|  | ширина | 6 740 |
|  | высота | 6 000 |
| 14. | Масса барабана, не более, кг | 33 000 |
| 15. | Количество электродвигателей, шт. | 9 |
| 16. | Потребляемая мощность электродвигателей, не более, кВт | 85 |

Конструктивные особенности

Состав барабана:

| • | Камера с установленным аппаратом дробеметным и конвейером пластинчатым; |
| --- | --- |
| • | Система очистки и рекуперации абразива (система дробеобращения); |
| • | Шнековый конвейер; |
| • | Площадки обслуживания; |
| • | Загрузчик; |
| • | Пневмооборудование«KAMOZZI»; |
| • | Электрооборудование |

| Аппарат дробеметный | Загрузчик | Система дробеобращения |
| --- | --- | --- |